预置条件：

操作系统： arm64 ubuntu 22.04

Python: python 3.10

Paho-mqtt: 2.0+ (or it would cause interface issue)

- 通过Mobax连接RK3588板子，确保SSH和FTP都能通

- 将压缩包上传到设备上并解压，假设放在/home/pi/Documents/

tar -xvf YoloV8s_DetectionDoorLock_v20240306.tar

- 创建python链接

cd /usr/bin/

sudo ln -n python3.10 python

- 配置算法程序所需环境

  - 更新环境
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

  - 安装公开依赖库 
sudo apt-get install pip

pip install opencv-python
pip install onnxruntime
pip install paho-mqtt

  - 安装RKNN运行时库
cd /home/pi/Documents/DoorLockOpenDetection/YoloV8s_DetectionDoorLock_v20240306
python -m pip install rknn_toolkit_lite2-1.6.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
sudo cp ./models/librknnrt.so /usr/lib/

  - 配置并运行

确保config.json被正确配置

a). 默认配置运行于NPU，可以将

run_on_npu 设置为false将其运行于CPU

b). 默认配置启动MQTT服务,请配置服务器IP地址，否则可暂时停用MQTT服务

enable_MQTT 设置为false 暂时停用MQTT

c). 配置RTSP地址，必须同时指定两路视频源，可以是本地视频文件或者RTSP：

rtsp_address_a : ./models/test_video.mp4

rtsp_address_b : ./models/test_video.mp4

d). 运行

python video_object_detection.py

- 运行截图